Instrucţiuni de întreţinere şi operare

CLEŞTE HIDRAULIC PENTRU TĂIAT CABLURI

Cleştele hidraulic pentru tăiat cabluri a fost testat cu atenţie în ceea ce priveşte calitatea şi siguranţa în exploatare. Suntem certificaţi conform următoarelor standarde: IS O 9001:2000 / ISO 14001:2004 / IECQ QC 08001 / OHAS18001; 2700 & celelalte standarde CE.

ATENŢIE!

Instrucţiunile de utilizare şi întreţinere trebuie respectate întocmai.

CUPRINS

Cuprins ………………….……………………………………………………………………………… 1

Instrucţiuni de Siguranţă ………………………………………………………………………. 2

Descrierea Produsului …………………………………………………………………………… 3

Întreţinere ……………………………………………………………………………………………. 4

Instrucţiuni de utilizare ………………………………………………………………………... 5

Înlocuirea cuţitului mobil ……………………………………………………………………... 6

Posibile Defecte …………………………………………………………………………….….….. 7

Garanţie ………………………………………………………………………………………….….... 8

Diagrama Componentelor ………………….…………………………………………….…... 9

Tabelul Componentelor …………………………………………………………………...... 10

Diagrama Componentelor …………………………………………………………………... 11

Tabelul componentelor …………………..………………………………………………….. 12

Producţie şi certificat de calitate …………………………………………………………..13

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ

Urmaţi toate instrucţiunile pentru a fi în siguranţă.

| AVERTIZARE |  |
| --- | --- |
|  | Nu introduceţi mâinile în zonele de tăiere; |
|  | Cu acest cleşte nu tăiaţi cabluri aflate sub tensiune. Pentru evitarea şocurilor electrice, folosiţi echipament adecvat. |
| ATENŢIE |  |
|  | Pentru prevenirea accidentelor, folosiţi întotdeauna ochelari de protecţie. |
|  | Citiţi cu atenţie toate instrucţiunile, avertismentele şi precauţiile scrise în acest manual; Urmăriţi cu stricteţe precauţiile pentru a evita accidentele şi stricăciunile. |

DESCRIERE PRODUS

SPECIFICAŢII & FUNCŢII

24							             050

Lungime: 		 430 mm				Lungime: 		486 mm

Greutate: 		4,0 kg					Greutate: 		4,0 kg

Presiune maximă: 	700 bar				Presiune maximă: 	700 bar

Capacitate rezervor:	56 cc (cm cubi)			Capacitate rezervor: 	89 cc

Forţa maximă de tăiere: 6,7 tone 				Forţa maximă de tăiere: 5,0 tone

Capacitate tăiere:						Capacitate taiere:

Cablu multifilar  6x7: 	 18 mm 				Cablu de cupru: 	50 mm

Cablu multifilar  6x12: 24 mm 				Bara de cupru: 	50 mm

Cablu multifilar  6x19:	 24 mm 				Cablu de aluminiu: 	50 mm

Bara de otel moale: 	 20 mm 				Cablu CCP: 		50 mm

Vergea armatura: 	 16 mm 			¤ Tăierea corzii de pian este interzisă

Bara cupru: 	 	 24 mm

Bara aluminiu: 	 24 mm

ACSR:			 24 mm

Sarma ancorare 1x7: 	 20 mm

Sarma ancorare 1x19:	 20 mm

Cablu CCP: 		 N/A

¤ Tăierea corzii de pian este interzisă

ÎNTREŢINERE

Protejaţi capul de lucru de praf şi aşchii metalice. Folosiţi un lubrifiant pentru curăţire când este necesar.

Aplicaţi în mod regulat un strat de ulei pentru prevenirea ruginei; evitaţi contactul sculei cu apă sau solvenţi.

Nu păstraţi scula în locuri cu temperatură ridicată, umiditate ridicată sau direct la soare.

Temperatura de lucru: - 100 C ÷ + 400 C

Dacă temperatura uleiului hidraulic depăşeşte 650 C se pot produce deteriorări ale unor componente de etanşare din interiorul produsului.

Presiunea uleiului hidraulic se poate regla numai de reprezentanţii unui service KUDOSR.

Aduceţi la cunoştinţa distribuitorilor autorizaţi orice anomalie sau defecţiune a produsului.

Nu demontaţi şi nu încercaţi să reparaţi produsul.

INSTRUCŢIUNI DE OPERARE (DE LUCRU)

- Înainte de începerea lucrului

- Verificaţi dacă toate părţile componente sunt curate, fără rugină. Verificaţi dacă nu lipseşte nici o componentă.

- Verificaţi dacă au survenit scurgeri de ulei în timpul când scula nu a fost folosită sau în timpul încercărilor în gol (fără cablu).

ATENŢIE!

Capacitatea maximă de tăiere a cleştelui include şi grosimea protecţiei cablului. Aveţi în vedere acest lucru când selectaţi cablul pe care îl veţi tăia. Dacă aveţi dubiu în acest sens, tăiaţi cu un alt cleşte (sculă) învelişul cablului şi după aceea folosiţi cleştele hidraulic pentru tăiat cabluri.

- În timpul lucrului

1.  Tăiaţi numai cablurile care sunt specificate în acest manual.

2.  Opriţi tăierea imediat ce aţi constatat orice anomalie.

Referitor la capitolul “DEFECTE POSIBILE”, dacă:

- cablul nu poate fi tăiat

- pistonul este blocat sau nu se retrage după tăierea cablului

- După terminarea lucrului

1. Curăţaţi cleştele şi asiguraţi-vă că este în bune condiţii pentru o nouă tăietură.

2. Aplicaţi un strat de ulei antirugină pe cuţite înainte de a introduce cleştele în cutia (husa) de păstrare.

INSTRUCŢIUNI DE OPERARE (DE LUCRU)

- Înainte de tăiere, verificaţi dacă diametrul cablului este sub dimensiunea maximă pe care îl poate tăia cleştele.

- Apăsaţi pârghia de deblocare (poz. 35) pentru retragerea cuţitului mobil în poziţia de start.

- Ridicaţi zăvorul şi deschideţi capul de tăiere.

- Introduceţi cablul între cuţitele cleştelui în poziţia cerută pentru tăiere (la lungimea cerută).

- Împinge cablul către cuţitul fix şi închide capul de tăiere. Zăvorul va fi blocat ferm înainte de tăiere.

- Mişcaţi repetat braţul mobil pentru a avansa cuţitul mobil către cablu.

- Când cuţitul fix a ajuns în contact cu cablul, asiguraţi-vă că acesta este corect poziţionat la 900C faţă de cuţit. Acest lucru va asigura o tăietură curată şi va evita deteriorarea cleştelui.

- Continuaţi mişcarea  (de du-te-vino) braţului mobil. Cuţitul va avansa şi va tăia complet cablul.

- Apăsaţi pârghia de deblocare (poz. 35) pentru ca presiunea uleiului să retragă cuţitul mobil în poziţia iniţială (de start).

ÎNLOCUIREA CUŢITELOR

- CUŢITUL SUPERIOR

- Deschideţi capul de tăiere şi trageţi înapoi cuţitul superior. Remontati bolturile articulatiei (poz. 4 si 5) si cele patru suruburi mici (poz.9) pentru a slabi cutitul.

- Poziţionaţi noul cuţit şi montaţi şuruburile mici şi bolţurile articulaţiei. Asiguraţi-vă că nici o componentă nu lipseşte iar închiderea şi deschiderea se realizează lin fără înţepeniri sau blocări.

- CUŢITUL INFERIOR

- Deschideţi capul de tăiere şi trageţi înapoi cuţitul superior. Mişcaţi repetat braţul mobil pentru a avansa cuţitul inferior până când se va vedea ştiftul poz.17  de pe pistonul principal.

- Demontaţi ştiftul poz.17 pentru a slăbi cuţitul.

- Montaţi noul cuţit şi reasamblaţi ştiftul (poz.17); fixaţi cuţitul la locul lui. Asiguraţi-vă că nu lipseşte nici o componentă, iar cuţitul se mişcă lin înainte şi înapoi.

POSIBILE DEFECTE

- Cablul nu poate fi tăiat

- Cuţit uzat sau deteriorat: cuţitul trebuie schimbat.

Cleştele cu cuţit uzat sau deteriorat poate cauza pagube materiale sau chiar accidentări operatorului.

- Cablul care urmează să fie tăiat este în afară specificaţiei din acest manual.

- Etanşări interioare defecte: Contactează reprezentantul zonal.

- Cuţitul mobil este blocat sau nu se retrage după tăierea cablului

- Cuţitul poate fi deformat în urma tăierii unui cablu excentric.

- Piesele de ghidare sunt blocate de aşchii, murdărie, etc. Folosiţi un pistol cu aer comprimat pentru înlăturarea aşchiilor, murdăriei, etc., şi curăţiţi cu un lubrifiant.

- Contactaţi un reprezentant pentru a cere piesele uzate, defecte.

- Contactaţi un reprezentant pentru orice problemă apărută.

- Nu încercaţi să demontaţi sau să reparaţi produsul.

POSIBILE DEFECTE

- Dacă este aer în circuitul hidraulic, cuţitul mobil va înainta foarte încet. Pentru a aerisi circuitul hidraulic se va proceda astfel:

- Prindeţi cleştele într-o menghină cu capul în jos şi braţul mobil în poziţia deschisă.

- Desfaceţi braţul fix din corp, apoi demontaţi dopul filetat al rezervorului de ulei.

- Mişcaţi de câteva ori braţul mobil pentru ca pistonul să avanseze.

- Apăsaţi pârghia de deblocare pentru a scădea presiunea în circuitul hidraulic până când pistonul s-a retras complet iar uleiul a fost aspirat complet în rezervor.

- Repetaţi această manevră de câteva ori până când a fost aerisit complet circuitul hidraulic.

- Închideţi rezervorul, puneţi dopul filetat şi reasamblaţi braţul fix.

REUMPLEREA REZERVORULUI DE ULEI

Verificaţi rezervorul de ulei la fiecare 6 luni şi asiguraţi-vă că este plin.

Pentru umplerea rezervorului cu ulei, urmaţi aceeaşi paşi ca la demontarea    produsului. Nu recuperaţi uleiul, nu folosiţi ulei uzat şi nu amestecaţi diferite tipuri de ulei.

GARANŢIE PE VIAŢĂ CONDIŢIONATĂ

Produsele hidraulice beneficiază de garanţie privind defectele de material şi prelucrare pe toată durata de viaţă a produsului. Durata de viaţă a produsului este definită ca perioada de funcţionare în condiţii normale de utilizare.

Garanţia este condiţionată astfel:

- Garanţia nu acoperă deteriorările produselor care nu sunt instalate, utilizate şi întreţinute conform instrucţiunilor scrise.

- Garanţia nu acoperă produsele uzate, deteriorate din cauza depozitării improprii, dezasamblării sau încercării de dezasamblare a pieselor realizate de alte persoane decât reprezentanţii autorizaţi.

- Garanţia nu acoperă deteriorările cauzate de utilizarea unor componente care nu sunt produse şi nici autorizate.

În toate cazurile, garanţia acordată de este limitată şi nu va depăşi valoarea preţului

de vânzare / cumpărare plătit.

Bateriile, încărcătoarele, motoarele electrice, motoarele pe gaz şi cuţitele de schimb

vândute o dată cu produsele nu sunt acoperite prin garanţie. Toate motoarele

electrice sau pe gaz sunt garantate distinct de către producător.

Pentru contractarea serviciilor de garanţie, sunt necesare următoarele: factura, card de

garanţie.

Orice modificare a politicii de garanţie va fi inclusă în versiunile viitoare ale manualului. Copii ale condiţiilor de garanţie pot fi obţinute de la producător, la solicitare.

DIAGRAMA COMPONENTELOR

TABELUL COMPONENTELOR

| Nr | Componentă | Cant | Nr | Componentă | Cant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Furcă | 1 | 33 | Braţ mobil | 1 |
| 2 | Arc de compresiune | 1 | 34 | Mânerul braţului mobil | 1 |
| 3 | Cuţit fix | 1 | 35 | Pârghie de deblocare | 1 |
| 4 | Piesă de ghidare | 1 | 36 |  |  |
| 5 | Piesă de ghidare | 1 | 37 |  |  |
| 6 | Prezon | 4 | 38 | Pârghie de deblocare | 1 |
| 7 | Piuliţă | 8 | 39 | Inel de etanşare (O – Ring) | 1 |
| 8 | Bolţ al articulaţiei | 2 | 40 | Arc de compresiune | 1 |
| 9 | Semilună | 2 | 41 | Bilă | 2 |
| 10 | Şaibă plată | 8 | 42 | Arc de compresiune | 1 |
| 11 | Cuţit mobil | 1 | 43 | Şurub | 1 |
| 12 | Şurub de poziţionare | 1 | 44 | Inel de etanşare (O – Ring) | 1 |
| 13 |  |  | 45 | Inel de etanşare (O – Ring) | 1 |
| 14 | Arc de compresiune | 1 | 46 | Inel de reazem | 1 |
| 15 | Piston principal | 1 | 47 | Inel de etanşare (O – Ring) | 1 |
| 16 | Şurub cu cap | 1 | 48 | Valvă de descărcare | 1 |
| 17 | Brăţară de blocare | 1 | 49 | Şaibă de cupru | 1 |
| 18 | Inel de reazem | 1 | 50 | Bilă | 1 |
| 19 | Inel de etanşare (O-Ring) | 1 | 51 | Arc de compresiune | 1 |
| 20 | Ştift | 2 | 52 | Tub | 1 |
| 21 |  |  | 53 | Filtru solid | 1 |
| 22 | Corpul cilindrului | 1 | 54 | Reazem de ulei | 1 |
| 23 |  |  | 55 | Dop | 1 |
| 24 | Arc de compresiune | 1 | 56 | Extensia corpului | 1 |
| 25 | Şurub | 1 | 57 | Ştift elastic | 1 |
| 26 | Arc de torsiune | 1 | 58 | Cilindru cu ghidaj | 1 |
| 27 | Inel de etanşare (O – Ring) | 1 | 59 | Mâner | 1 |
| 28 | Inel de reazem | 1 | 60 | Brăţară | 1 |
| 29 | Şaibă de etanşare împotriva prafului | 1 | 61 |  |  |
| 30 | Piston | 1 | 62 | Capac | 1 |
| 31 | Bolţ al articulaţiei | 2 | 63 | Ştift elastic | 1 |
| 32 | Semilună | 4 |  |  |  |

DIAGRAMA COMPONENTELOR

TABELUL COMPONENTELOR

| Nr | Componentă | Cant | Nr | Componentă | Cant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suport pentru cuţitul mobil | 1 | 33 | Braţ mobil | 1 |
| 2 | Ghidajul A al cuţitului mobil | 1 | 34 | Manerul bratului mobil | 1 |
| 3 | Ghidajul B al cuţitului mobil | 1 | 35 | Parghie de deblocare | 1 |
| 4 | Bolţ al articulaţiei | 1 | 36 |  |  |
| 5 | Bolţ al articulaţiei | 1 | 37 |  |  |
| 6 | Zăvor | 1 | 38 | Tija valvei de deblocare | 1 |
| 7 | Arc | 1 | 39 | Inel de etansare (O – Ring) | 1 |
| 8 | Inel de siguranţă | 1 | 40 | Arc | 1 |
| 9 | Şurub | 4 | 41 | Bila | 2 |
| 10 | Cuţit mobil | 1 | 42 | Arc | 1 |
| 11 | Inel de siguranţă | 1 | 43 | Supapa cu filet | 1 |
| 12 | Butuc cu arbore | 1 | 44 | Inel de etansare (O – Ring) | 1 |
| 13 |  |  | 45 | Inel de etansare (O – Ring) | 1 |
| 14 | Inel de etanşare (O – Ring) | 1 | 46 | Saiba de reazem | 1 |
| 15 | Corp cilindric | 1 | 47 | Inel de etansare | 1 |
| 16 | Şurub | 1 | 48 | Valva de descarcare | 1 |
| 17 | Ştift | 1 | 49 | Garnitura de cupru | 1 |
| 18 | Piston | 1 | 50 | Bila | 1 |
| 19 | Şaibă de reazem | 1 | 51 | Arc | 1 |
| 20 | Inel de etanşare (O – Ring) | 1 | 52 | Supapa de aspiratie cu filet | 1 |
| 21 | Arc | 1 | 53 | Sita pentru ulei | 1 |
| 22 | Corp principal | 1 | 54 | Rezervor pentru ulei | 1 |
| 23 |  |  | 55 | Dop filetat | 1 |
| 24 | Arc | 1 | 56 | Extensia corpului | 1 |
| 25 | Supapă cu filet | 1 | 57 | Stift elastic | 1 |
| 26 | Arc | 1 | 58 | Brat fix | 1 |
| 27 | Garnitură | 1 | 59 | Manetul bratului fix | 1 |
| 28 | Şaiba de reazem | 1 | 60 | Bratara | 1 |
| 29 | Inel de etanşare | 1 | 61 | Sita de retinere | 1 |
| 30 | Pistonul pompei | 1 | 62 | Saiba plata | 1 |
| 31 | Ştift | 2 | 63 | Stift elastic | 1 |
| 32 | Şaibă de siguranţă | 4 | 64 | Inel de etansare | 1 |